MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MELHORIAS NO QUIOSQUE DA PRAÇA

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

- MELHORIAS

- SERVIÇOS INICIAIS DEMOLIÇÕES

demolições de paredes – serão removidas as paredes de tijolos furados, existentes conforme projeto seguindo a legenda (paredes a demolir)

demolições de contrapiso para alicerce de paredes novas – será demolido e removido uma faixa de contrapiso na largura de 50cm pela espessura do contrapiso para realizar a escavação das valas de concreto ciclópico que irão suportar as cargas das paredes à serem construídas.

demolições de pisos e azulejos – serão removidos todos os azulejos da cozinha, e banheiros e os pisos da cozinha, banheiros e depósito do nível mais baixo.

demolições de pisos de madeira do deck externo ao lado dos banheiros externos – serão removidas tabuas de deck na parte externa ao lado dos banheiros.

2. FUNDAÇÕES

Escavação de solo superficial em vala profundidade 50cm - nos locais que receberão viga de fundação de ciclópico será escavado uma vala de 30x40cm para receber o concreto ciclópico.

Concreto ciclópico - nas valas abertas será lançado o concreto ciclópico na largura da vala com 30cm e altura 40cm com uso de  30% de pedra de mão e 70% em concreto fck25mpa.

Aterro em camadas de 20cm compactadas – na rampa será executado um aterro em camada de 20cm compactado com pilão manual.

Impermeabilização sobre o ciclópico- - será realizada no topo do ciclópico hidroasfalto em 4 demãos cruzadas.

3.  ALVENARIA

Alvenarias de tijolos 6 furos largura 15cm - serão executadas alvenarias de tijolos 6 furos nas medidas normatizadas pela ABNT, argamassados com cimento:areia+aditivo plastificante (1:5). No encontro de alvenarias com pilares de concreto ou outras alvenarias existentes será executada a amarração entre estes com uso de ferro 4.2mm (cabelos) engastados nos pilares e argamassado nas fiadas. Estes “cabelos” deverão ser instalados em uma fiada sim outra não, e assim sucessivamente.

Vergas e contravergas de concreto - em todas as partes superiores de portas e janelas e na parte inferior de janelas deverá ser executada uma viga de concreto armado fck 25mpa (11x15) , com armaduras superiores e inferiores de 5/16” (8mm) e estribos 4.2 à cada 20cm. Neste serviço estão incluídas as formas, armaduras, montagem, cura, desforma. Estas vigas de concreto armado deverão obrigatoriamente ultrapassar as laterais das esquadrias em 50cm sempre que possível.

Parede em gesso acartonado com placa verde e=7cm  - será executada uma parede montada em perfis metálicos revestidos dos dois lados com chapas de acartonado verde parafusados, com emenda de chapas com fita, emassada e parede devidamente prumada.

4.  REVESTIMENTOS

Chapisco sobre alvenaria e concreto - será realizado um salpique com argamassa de traço 1:3 (cim:ar grossa), e=1,0cm projetado sobre alvenaria curada e estruturas de concreto.

Emboço/Reboco sobre alvenaria e concreto -  será realizado uma camada com argamassa de traço 1:2:6 (cim:ar média), e=1,5mm projetado sobre salpique, e posteriormente bem reguado; O Reboco sobre emboço será realizado uma camada com argamassa de traço 1:3:10 (cim:areia fina), e=1,5mm projetado sobre emboço.

Azulejo - será aplicado sobre emboço curado. Será na cor branco, acabamento fosco 25x35 classe A, assentado com argamassa colante ac2, inclusive rejunte branco.

Restauração das madeiras e cercamentos externas de revestimentos dos muros – todas as  as madeiras que revestem os muros externos deverão ser lixadas e as madeiras danificadas deverão ser substituídas com madeiras iguais sem nó e no mesmo formato. Posteriormente receberão pintura na cor BRANCA ou conforme orientação da administração.

5. PISOS

Regularização de solo para base de contrapiso - será executada na parte de aterro da rampa uma camada com pedrisco (brita 1) e=3cm incluindo espalhamento e compactação

Contrapiso - será executado em concreto fck20mpa com espessura de 5cm. Devidamente nivelado e com caimento de 2% para a lateral na rampa e piso externo do deck sobre o perglado.

Piso cerâmico - será instalado o porcelanato monocromático cinza 60x60 e com junta a prumo com o mínimo de junta possível, assentado sobre regularização através do uso de argamassa para porcelanatto e rejunte impermeável cor cinza claro. será executado sobre contrapiso em argamassa 1:3 cim:ar de 4cm. Devidamente nivelado e com caimento de 2% para as portas externas

Rodapé cerâmico - Será do mesmo piso porcelanatto serrado l=9cm c=60cm, colado com argamassa para porcelanatto, com junta a prumo com o mínimo de junta possível com rejunte impermeável cor cinza claro.

Soleira de granito - será instalado sob as portas externas de saída, terá cor cinza claro e=2cm l=15cm e será assentada com argamassa ac3.

Piso de basalto LEVIGADO medidas, acabamento e cor igual ao existente (antiderrapante, espessura 2cm (área do pergolado próximo a parte da frente +triangulo ao lado externo dos banheiros). Este piso será colado sobre contrapiso com argamassa ac3.

6. FORRO E TROCA DA COBERTURA

Restauração do forro da lage de teto da cozinha (remoção de reboco + reboco novo) – será removido todo o reboco danificado e refeito com camada de massa fina lisa para posterior pintura.

Forro de gesso interno - O forro interno será executado em gesso convencional (placa) nos banheiros, copa e nas demais peças com exceção da cozinha.

Troca da cobertura – será executada a demolição da cobertura existente, após o levantamento e acerto de alvenarias de oitão em tijolos 6 furos largura 15cm, com posterior aplicação de chapisco com argamassa de traço 1:3 (cim:ar), e=1,0cm e sobre este, emboço+reboco. Será executado todo o reparo, acerto e alinhamento do telhado novo com guias de madeira de 15cm e ripas de 5x8cm para compor madeiramento de telhado e para receber a telha aluzinco. O material de cobertura será com telhas aluzinco termoacústico, composto por 3 camadas de aluzinco com 1°camada em telhas de 0,50mm na cor branca com pintura eletrostática mais uma camada de eps 3cm mais uma camada de telha aluzinco 0,45, cumeeiras, e demais material também em aluzinco na cor branca. As algerosas, calhas e dutos de descida (retangulares) em chapa de aluzinco 0,50mm.

7. APLICAÇÃO DE MASSA E SELADOR

Massa corrida em teto e parede de gesso - será aplicada massa corrida pva, sobre o gesso,  com lixação utilizando lixas de vários grãos, retoque com massa, nova lixação e acabamento final utilizando lâmpada para ver imperfeições.

Selador em Parede interna/externa - será aplicado lixas finas sobre o reboco para tirar imperfeições, e após aplicação de selador acrílico com uso de rolo de lã extra.

Selador em Forro e parede interno - será aplicado selador específico para gesso com uso de rolo de lã extra.

8. PINTURA

Pintura de Parede interna/externa - as paredes serão revestidas com pintura em tinta acrílica semi-brilho na cor branco gelo em 3 demãos aguardando tempo mínimo para secar entre uma demão e outra.

Pintura de Forro interno -  o forro será pintado com tinta acrílica semi-brilho.

Pintura de portas de madeira e metal -  as portas de metal e madeira serão pintadas com tinta esmalte sintético brilho.

Nos marcos de portas de madeira será feita a lixação, fundo branco de madeira, lixação com lixas de vários graos e pintura em 3 demãos com pistola.

Nas portas de metal será feita a lixação, fundo cinza para metal e pintura em 3 demãos com pistola.

9. ELÉTRICO

Luminária spot 2 elementos - serão instalados luminárias deste tipo na cor branca com lâmpada led bola 13w fixado sobre reforço previamente executado no forro de gesso. Na área interna

Luminária arandela externa 1 elementos com lampada led 5w - serão instalados luminárias deste tipo na cor branca com lâmpada led bola 5w fixado nas alvenarias conforme projeto, na área externa.

Tomadas de embutir - serão instaladas tomadas de embutir com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria e conforme projeto elétrico.

Tomadas de embutir Dupla - serão instaladas tomadas de embutir com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria ou de sobrepor e conforme projeto elétrico.

Tomadas de embutir ar condicionado-  serão com com caixa cd e disjuntor din 15ª de sobrepor parafusadas na alvenaria próximo ao ar condicionado em posição ideal.

Interruptor 1 tecla simples com tomada de embutir - serão instaladas interruptores deste tipo de embutir com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria e conforme projeto elétrico.

Interruptor 1 tecla simples com tomada de embutir - serão instaladas interruptores deste tipo de embutir com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria e conforme projeto elétrico.

CD (centro de distribuição) em metal para 12 elementos com tampa; será embutida na alvenaria arrematadas com reboco, niveladas e alinhadas AO REBOCO. Deverá obedecer o projeto elétrico da edificação.

Eletroduto corrugado 3/4" - Nas alvenarias será instalada de forma embutida e argamassadas.

Eletroduto corrugado 1" - Nas alvenarias será instalada de forma embutida e argamassadas.

Eletroduto rígido de pvc 1/1/4" - No forro será instalada de forma aérea, fixada a lage existente.

Curva eletroduto rígido de pvc 90 graus 1/1/4 - No forro será instalada de forma aérea, fixada a lage existente.

Luva eletroduto rígido de pvc 90 graus 1/1/4 - No forro será instalada de forma aérea, fixada a lage existente.

Cabo flexível 10mm² - serão instalados cabos isolados flexíveis embutidos dentro dos eletrodutos, tomando cuidado para não haver desencapeamento de fios.

Cabo flexível 06mm² - serão instalados cabos isolados flexíveis embutidos dentro dos eletrodutos, tomando cuidado para não haver desencapeamento de fios.

Cabo flexível 04mm² - serão instalados cabos isolados flexíveis embutidos dentro dos eletrodutos, tomando cuidado para não haver desencapeamento de fios.

Cabo flexível 2,5mm² - serão instalados cabos isolados flexíveis embutidos dentro dos eletrodutos, tomando cuidado para não haver desencapeamento de fios.

Disjuntor termomagnético din monofásico 20ª - serão instalados na CD, no modelo din.

Disjuntor termomagnético din trifásico 45ª - serão instalados na CD, no modelo din.

10. HIDROSSANITÁRIO

Sistema fossa filtro e clorador em fibra de vidro – instalar dois conjuntos, uma para os banheiros superiores e outro para a cozinha e banheiro dos funcionários e dml

Tubo esgoto 100mm -  serão instalados tubos pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conecções do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

Tubo esgoto 75mm - serão instalados tubos pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conecções do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

Tubo esgoto 50mm - serão instalados tubos pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conecções do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

Tubo esgoto 40mm - serão instalados tubos pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conecções do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

Ralo sifonado 100x100x50 - serão instalados ralos sifonados conforme o projeto.

Caixa de passagem - em pvc reforçado com tampa padrão tigre ou similar, dimensões 300mm de diâmetro 55cm de altura saída de 100mm

Caixa de gordura - em pvc padrão tigre ou similar: em pvc reforçado com tampa padrão tigre ou similar, dimensões 300mm de diâmetro 55cm de altura saída de 100mm

Conjunto de instalaçãoes de água potável -  conexões e registro de gaveta metálico completo 25mm ou 3/4", incluindo registros serão instalados com peças roscáveis com bucha de latão e outro lado soldável, tubo pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conecções do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

11. LOUÇAS E ACESSÓRIOS

Bacia sanitária com caixa acoplada no padrão para cadeirante - instalação de vaso com flexível metálico, borracha com cera vedante, parafusos para vaso latonados para bucha 10mm e assento na cor: branca

Lavatório grande sem coluna - instalação de lavatório com parafusos latonados bucha 10mm,  com válvula cromada metálica, ligação flexível sanfonada pvc cromado.

Torneira metálica fechamento automático - será instalado torneiras de fechamento automático hidromecânico de metal cromado e bica alta de altura min 20cm.

Balcão de copa - será um balcão com 1 cuba em inox , medidas 1,5mx0,60; apoiados sobre triângulos metálicos “mão francesas”.

Barra de apoio de 80cm - serão instaladas nos banheiros PNE barras de apoio conforme NBR9050 em metal cromado, parafusadas a parede com parafusos latonados e buchas

Saboneteira liquida - será de PVC e instalada através de parafusos com buchas.

Porta papel toalha - será de PVC e instalada através de parafusos com buchas.

Porta papel higiênico - será de Metal, tipo gancho e sem capa, instalado através de parafusos na parede com buchas.

12. ESQUADRIAS

Porta interna semioca 80x2,10 - As portas serão em chapa (folha) de revestimento melamínico cinza claro e marcos de madeira de lei e=3,5cm pintados na cor mais aproximada a chapa. As fechaduras serão de cilindro com maçanetas cromadas.

Janela 1,2x0,60 - Será em vidro temperado de correr 8mm com estrutura em perfis de alumínio na cor alumínio, vedantes, fechaduras e etc e tela mosquiteiro.

Janela 0,80x0,60 - Será em vidro temperado de correr 8mm com estrutura em perfis de alumínio na cor alumínio, vedantes, fechaduras e etc e tela mosquiteiro.

13. P.P.C.I.

Extintor  2A 20BC 4kg - Será instalado extintores tipo 2A 20BC de 4 kg apoiado sobre ganchos de metal parafusados nas paredes de alvenaria.

Placa de sinalização de saída - instalada em parede de alvenaria conforme projeto de PPCI.

Luminária de emergência - será do tipo 30LEDs instalada em parede de alvenaria conforme projeto de PPCI.

Placa de informação referente ao extintor - Será instalado junto e acima do extintor de incêndio conforme projeto de PPCI.

Observações e Serviços FINAIS:

Deverá e ficará a cargo do EMPREITEIRO a limpeza diária, semanal, mensal e final da área da obra, com remoção de entulhos e vasilhames e destino aos locais específicos de recebimento destes.

Água e energia necessária para os trabalhos na obra, deverão utilizar e partir dos pontos existentes na edificação.

Sobradinho, 22 de Janeiro de 2020

___________________________                                                ________________________________

Armando Maierhoffer                                                                     Edgar Fernando Schultz

Prefeito Municipal em exercício                                                                       Engenheiro Civil – CREA 89435